Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Computação Gráfica

Health Monitor

Sistema de monitoria remota de sinais vitais

de pacientes em ambientes domiciliar e hospitalar

através da Internet

Lisboa, 10/06/2014

Grupo

Rui Pereira 					Nº 63421

João Guiomar					Nº 50508

Júlio Ribeiro	      				Nº 63828

Docentes

Prof. Pedro Santana

Índice

Índice	1

Objetivo	1

Metodologia	2

Diagrama em blocos da solução	3

Web Server	5

Desktop	8

Conclusão	15

# Objetivo

O objetivo deste projeto é o de conceber um sistema para a monitoria de sinais vitais através da Internet, em um ambiente virtualizado através de recursos gráficos baseado no standard X3D e de uma aplicação móvel desenvolvida em Android.

O desafio se põe a partir do desenvolvimento de uma plataforma de sistemas embebidos, baseada em placas Arduino e transceivers XBee, e a integração desta com uma plataforma web desenvolvida com recurso a linguagens de programação de mais alto nível (PHP, JavaScript, Android e X3D) por forma a demonstrar, de forma articulada e igualmente desafiante, a aplicação de conceitos em 3 disciplinas do curso de Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática: Sistemas Embebidos, Desenvolvimento de Aplicações Móveis, Computação Gráfica.

A motivação para este projeto é a expectativa de explorar o quão abrangente podem ser as aplicações em sistemas embebidos – ambientes que geralmente impõem restrições quanto à disponibilidade de recursos computacionais – quando estão na base de um sistema muito maior e de notável utilidade cotidiana, quer seja no âmbito da exploração comercial, quer seja no desenvolvimento de soluções para consumo próprio utilizando tecnologias opensource.

Neste documento que se segue, serão apresentados os princípios construtivos de cada parte do sistema, com ênfase na disciplina de Sistemas Embebidos, bem como serão apresentados esquemas de ligação e excertos do código utilizado para a programação dos microcontroladores Atmega, do webserver em PHP, da aplicação Android e finalmente do código XML based que está na origem da programação X3D.

# Metodologia

Foi idealizado um desafio que cumprisse basicamente 3 critérios:

- Tivesse na base da sua construção um sistema baseado em microcontrolador de 8 bits que interagisse com variáveis do mundo físico e com particular interesse em serem monitorizadas remotamente;

- Que o sistema pudesse ser construído utilizando devices baseados em placas Arduino ® e sensores de baixo custo;

- Que fosse possível estabelecer comunicação wireless entre os devices, através de transceivers XBee, e que pelo menos 1 dos devices pudesse transmitir dados para um servidor HTTP (local ou na “cloud”)

Após discussão em grupo, optou-se pelo desenvolvimento de um sistema para a monitoria de sinais vitais de uma pessoa (ritmo cardíaco, temperatura corporal e movimentos bruscos/quedas) denominado “Health Monitor”.

O passo seguinte consistiu em desenhar um diagrama em blocos para representar os principais elementos, por forma a se visualizar a arquitetura macro do sistema.

De posse da arquitetura macro, procurou-se especificar funcionalmente cada bloco do sistema para finalmente chegar à lista de funcionalidades e comportamentos espectáveis da solução.

O desenvolvimento da componente no ambiente Arduino ® foi feito utilizando o IDE Arduino versão 1.0.5 [1].

Para o ambiente para testes e programação dos transceivers XBee foi utilizado o software XCTU versão 6.1.0 [2]

O desenvolvimento da componente no ambiente Android foi feito utilizando o IDE Android Development Studio versão v22.3.0v2013 [3] para Android platform 4.4 (API 19). Também foi utilizado o ambiente para desenvolvimento ágil desenvolvido pelo MIT, App Inventor 2 [4].

O desenvolvimento da componente web e base de dados foi feito utilizando um web hosting free em www.awardspace.net, o qual disponibiliza um servidor PHP versão 5.3.22 e um servidor MySQL versão 5.1 [5].

O desenvolvimento do ambiente gráfico virtual foi feito utilizando o editor X3D-Edit 3.3 [6].

# Diagrama em blocos da solução

O diagrama em blocos do sistema segue abaixo indicado

Figura 1: Diagrama de blocos da solução.

Individual: Pessoa / paciente a ser monitorizado.

Sensors: Sensores em contacto com o corpo do paciente:

- Temp: Sensor de temperatura TMP36 [7]

- Heart: Sensor de batimentos cardíaco Pulse Sensor SEN-11574 [8]

- Move: Acelerômetro 3-axis ADXL345 [9]

Slave Device: Dispositivo móvel portado pelo indivíduo, composto por:

- Arduino Slave: Arduino UNO ATmega 328P [10]

- XBee Router/End: Módulo XBee-Pro configurado como Router API ou End Device API [11]

Master Device: Dispositivo coordenador da rede de sensores e responsável pela comunicação com o Web Server através da Internet.

- Arduino Master: Arduino Ethernet [12]

- XBee Coordinator: Módulo XBee-Pro configurado como Coordinator API [11]

Web Server: Servidor PHP com MySQL alojado em um provedor free web hosting para armazenamento e consulta dos dados recolhidos da rede de sensores. Server side script criado em PHP para submeter e consultar dados na base de dados. [13].

Desktop: Estação cliente com browser ou outro software que permita a renderização dos gráficos X3D com o modelo do serviço ambulatório possibilitando a visualização dos dados transmitidos pelo Master Device.

Smartphone: Terminal mobile Android com aplicação desenvolvida para consultar e mostrar os dados transmitidos pelo Master Device bem como outros dados relevantes de cada paciente (diagnóstico, background, medicação e horário, etc.).

# Web Server

Figura 2: Estrutura de Dados

A estrutura de dados (figura 2) é composta por cinco tabelas relacionadas principais:

tblCoordinators: Regista a identificação das placas Arduino que funcionam como coordenadores (a que chamamos a este nível de coordinators) e que têm permissão para introduzir informação na base de dados.

tblBoards: Regista a identificação das placas Arduino que são coordenadas (a que chamamos a este nível de boards). São estas placas as que leem a informação dos sensores.

tblHealth: Regista os valores lidos e processados pelas boards para cada sensor em cada timestamp.

tblUsers: Regista a identificação bem como as credenciais de acesso, de cada utilizador (profissional de saúde, por exemplo) relacionando-o com uma ou múltiplas  boards. Um utilizador apenas consegue observar os valores relacionados com as boards que lhe estão associadas.

tblPatients: Regista a identificação bem como outros dados relevantes de cada paciente. Cada paciente encontra-se relacionado com uma e apenas uma board que regista os seus valores vitais (neste momento apenas estão a ser recolhidos a temperatura e os batimentos cardíacos).

Para gerir e registar estes dados e relações foi criado um website simples (figura 3) acedido apenas pelos utilizadores registados como administradores (ver tabela tblAdmin da figura 2).

Este website apresenta quatro páginas principais (Boards, Users, Pharmacy e Patients) para registar e visualizar os dados contidos na base de dados.

De referir ainda a existência de uma quinta página para efeitos de teste e desenvolvimento. Esta permite “simular” a introdução valores pelos sensores apenas para efeitos de teste.

Figura 3: Health Monitor Administrator

# Desktop

Figura 4: X3D Client

Foi desenvolvido um interface que se apresenta como um modelo que representa o interior de um ambulatório num hospital, composto por quartos destinado a pacientes em observação médica. O modelo é baseado numa planta real de um serviço ambulatório e a interação com os quartos e camas apresenta informação relativa aos pacientes (batimentos cardíacos por minuto e temperatura do paciente).

O cliente desktop foi desenvolvido usando o standard X3D para gráficos 3D e alguns métodos desenvolvidos em JavaScript. Na figura 4 apresentamos os diferentes módulos desenvolvidos e as relações (de inclusão) entre estes.

De referir que apesar de se pretender transformar o modelo num cliente web, atualmente, para corretamente visualizar o interface deverá ser utilizado o software Instante Player ®.

Módulo project: Trata-se do módulo principal. Este módulo apresenta a estrutura final do modelo 3D (figura 5). É neste módulo onde se encontra a principal lógica que permite a interação com o modelo enquanto um interface.

A lógica necessária implementada foi desenvolvida diretamente no X3D usando, essencialmente, as entidades BooleanFilter e TimeTrigger que são alteradas através da interação do utilizador por TouchSensors. Os TouchSensors, por sua vez, acionam TimeSensors que obviamente alteram interpoladores conforme o exemplo  apresentado de seguida que permite acender a luz associada a uma das cama:

<ROUTE fromNode='TOUCH_Bed1' fromField='touchTime' toNode='BOOL_BulblightFilterBed1' toField='set_boolean'/>

<ROUTE fromField='touchTime' fromNode='TOUCH_Bed1' toField='set_startTime' toNode='CLOCK_LightOn1'/>

<ROUTE fromNode='BOOL_BulblightFilterBed1' fromField='inputTrue' toNode='CLOCK_LightOn1' toField='set_enabled'/>

<ROUTE fromNode='BOOL_BulblightFilterBed1' fromField='inputNegate' toNode='CLOCK_LightOn2' toField='set_enabled'/>

<ROUTE fromNode='BOOL_BulblightFilterBed1' fromField='inputNegate' toNode='CLOCK_LightOn3' toField='set_enabled'/>

<ROUTE fromField='touchTime' fromNode='TOUCH_Bed1' toField='set_startTime' toNode='CLOCK_LightOff2'/>

<ROUTE fromField='touchTime' fromNode='TOUCH_Bed1' toField='set_startTime' toNode='CLOCK_LightOff3'/>

<ROUTE fromNode='BOOL_BulblightFilterBed1' fromField='inputTrue' toNode='CLOCK_LightOff2' toField='set_enabled'/>

<ROUTE fromNode='BOOL_BulblightFilterBed1' fromField='inputTrue' toNode='CLOCK_LightOff3' toField='set_enabled'/>

Figura 5: Exterior do serviço ambulatório

A execução da aplicação inicia-se clicando na porta de entrada. Uma animação abre a porta e desloca o utilizador para o interior do modelo do edifício. Colocando-o por fim no ponto de visualização a que chamamos “God Viewpoint” (figura 6).

Figura 6: Interior do serviço ambulatório (“God Viewpoint”)

Para visualizar a informação de cada paciente seleciona-se uma cama (as camas encontram-se associadas aos pacientes através do modelo de dados) clicando sobre esta no modelo tridimensional. O utilizador será colocado imediatamente na perspetiva da cama.

Módulo json-decode: Neste módulo JavaScript encontram-se os métodos que permitem obter da base de dados a informação relacionada com cada paciente, getHealthSync. Estes métodos são usados no módulo project:

<Script DEF='BedN' url='"json-decode.js"'>

<field name='bedNumber' type='SFString' accessType='initializeOnly' value='N'/>

<field name='getHealthSync' type='SFString' accessType='inputOnly'/>

<field name='bpm' type='SFString' accessType='outputOnly'/>

<field name='temp' type='SFString' accessType='outputOnly'/>

<field name='name' type='SFString' accessType='outputOnly'/>

<field name='age' type='SFString' accessType='outputOnly'/>

<field name='alert' type='SFBool' accessType='outputOnly'/>

</Script>

Cada execução escreve a informação sobre os utilizadores (nome, idade, batimentos por minuto e temperatura) no dashboard e caso os valores estejam fora de um determinado intervalo considerado normal é acionado um alerta (para temperatura foi considerado o intervalo entre 35 e 37 ºC e para os batimentos por segundo o intervalo entre 55 e 100 bpm). O método está a ser executado ciclicamente.

Módulo room:

Figura 7: Modelo do quarto

Neste módulo apresentamos o modelo do quarto. Cada quarto apresenta três camas, o dashboard onde vai ser apresentada a informação relativa à cama/paciente selecionada/o, como se pode ver na figura 7.

Existem três TouchSensors que permitem ao utilizador selecionar (cama selecionada apresenta a lâmpada amarela ligada) e um quarto TouchSensor sobre a porta que recoloca o utilizador no ponto de vista geral (god viewpoint).

Caso o alarme relativo a uma cama no quarto esteja ativo a luz vermelha aos pés da cama encontrar-se-á a piscar (figura 8).

Este modelo é reproduzido 10 vezes no modelo final, ou seja, existem um total de 10 quartos, cada quarto com 10 camas o que perfaz um total de 30 camas.

Figura 8: Modelo do quarto com alarme ativo.

Módulo dashboard:

Figura 9: Design do dashboard.

Neste módulo encontra-se o modelo 3D do dashboard onde é visível a informação relativa a cada paciente. Existe um dashboard por quarto sendo apenas apresentada a informação relativa ao paciente associado à cama selecionada em cada toque no TouchSensor da cama.

Módulo main-panel:

Figura 10: Painel principal de informação.

O painel principal, figura 10, apresenta-se como uma legenda para o modelo 3D do serviço ambulatório apresentando a informação dos números dos quartos e das camas bem como o nome dos pacientes em cada cama.

Sobrepondo o cursor sobre o painel principal a cama respetiva no modelo 3D será iluminada mapeando visualmente o modelo tridimensional com modelo de dados conforme se pode ver na figura 11.

Figura 11: Cama iluminada através do painel principal.

Em caso de alarme a referência à cama no painel principal fica sublinhada informando o utilizador que há um alarme ativo (figura 12).

Figura 12: Painel principal com dois alarmes ativos

# Conclusão

Apesar dos objetivos propostos terem sido alcançados e tendo em conta o facto que algumas opções no desenvolvimento tiveram em conta o pouco tempo disponível, a necessidade de apresentar um projeto final funcional e as limitações a que nos deparamos aquando a implementação e integração dos três projetos parece-nos importante referir que o “objeto” final pode ser amplamente melhorado em dois pontos essenciais:

Parece-nos que, numa perspetiva de continuação, seria importante melhorar e otimizar a comunicação com o servidor (leitura e escrita dos dados) tanto na eficiência (rapidez na execução dos pedidos, utilização pedidos assíncronos) como na segurança.

Também é importante referir que alguma da lógica do interface X3D foi implementada diretamente utilizando o X3D e poderá ser melhorada se implementada em JavaScript (ou mesmo Java) por serem linguagens mais eficientes a este nível e  separando assim, inteiramente, a lógica do interface da implementação do modelo 3D.